COMUNE  DELLA  SPEZIA

RELAZIONE TECNICA

INTERVENTI

# INTERVENTI DI TIPO A. INTERVENTI SULL’INVOLUCRO.

## Gli interventi sull’involucro saranno suddivisi in sottocategorie, distinti per tipologia di edificio e per tipologia di intervento (ai sensi D.P.R. 412/93 e s.m.i.).

Interventi di tipo A1

Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d'uso ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 , nel caso di:

I. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici prevedendo un'applicazione all'intero involucro;

II. ristrutturazione parziale dell'involucro, consistente ad esempio in opere che prevedono 
nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica; nella sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi; nel rifacimento o nella impermeabilizzazione delle coperture; nel rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto. Nei casi di ristrutturazione parziale dell'involucro l'applicazione è limitata alla porzione oggetto di intervento.

Si applica quanto segue:

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.1.2 Interventi di tipo A2

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alle destinazioni d'uso ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 , ad eccezione delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8 esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b) del presente comma, il progettista nei casi di:

I. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

II. demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

II I. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro dell'edificio;

IV. ampliamento volumetrico superiore al venti per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai quindici metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

V. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro dell'edificio;

Si applica quanto segue:

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.1.3 Interventi di tipo A3. Indice di prestazione energetica invernale.

## Gli interventi sull’involucro saranno suddivisi in sottocategorie, distinti per tipologia di edificio e per tipologia di intervento (ai sensi D.P.R. 412/93 e s.m.i.), come segue:

## per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d'uso ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 , nel caso di:

I. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

II. demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

II I. ampliamento volumetrico superiore al venti per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai quindici metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio.
Si applica quanto segue:

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2 INTERVENTI DI TIPO B. PRESTAZIONI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

5.2.1 Sistemi di produzione del calore ad alto rendimento

Applicabilità:

Obbligatorio per nuove costruzioni e sostituzione del generatore di calore.

Obiettivo:

Incentivare l’utilizzo di soluzioni impiantistiche efficienti ed innovative volte all’abbattimento

delle emissioni di gas ad effetto serra

Riferimenti normativi

Il Regolamento Regionale 6/2012 nell’Allegato E detta per i nuovi generatori di calore i

seguenti requisiti minimi di rendimento termico utile:

Requisiti incentivanti: i requisiti minimi di rendimento termico utile negli edifici di nuova

costruzione e in quelli in cui e prevista la sostituzione del generatore di calore per quanto

riguarda i nuovi impianti alimentati a combustibili fossili sono i seguenti:

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.2 Pompe di calore

Applicabilità: facoltativo.

Obiettivo

Perseguire il risparmio energetico e favorire lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile

attraverso l’utilizzo dei piu efficienti sistemi di climatizzazione

Riferimenti normativi

Il Regolamento Regionale 6/2012 nell’Allegato E stabilisce che le nuove pompe di calore

elettriche devono presentare un valore del rendimento termico utile maggiore o uguale al valore

limite calcolato con la seguente espressione:

Requisiti incentivanti:

Si suggerisce di privilegiare l’utilizzo di sistemi con pompe di calore in quanto presentano

rendimenti nettamente superiori a quelli delle caldaie tradizionali e costituiscono uno dei sistemi

di climatizzazione a ciclo annuale attualmente più efficienti ed efficaci presenti sul mercato, in

grado di coprire gli interi fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua

calda sanitaria. In caso di installazione, i requisiti minimi richiesti saranno i seguenti:

- coefficiente di resa - COP ≥ 4;

- efficienza di utilizzo del combustibile maggiore o uguale a 1,3 (pompe di calore ad

assorbimento;)

- fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto – FEet(NOx) ≤ 80 mg/kWh;

- fattore di emissione equivalente di particolato totale –FEet(PT) ≤ 10 mg/kWh.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.3 Impianti centralizzati di produzione del calore.

Applicabilità

Costituisce indicazione obbligatoria per tutti i nuovi interventi e nel caso di ristrutturazione

integrale del sistema edificio-impianto degli edifici esistenti con più di quattro unita abitative

Obiettivo

Incentivare il risparmio energetico e ridurre le emissioni inquinanti negli edifici plurifamiliari

Riferimenti normativi

Il Regolamento Regionale 6/2012, all’Art. 3 sancisce che e richiesta l’installazione di impianti

termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo

energetico per ogni singola unita abitativa per edifici di nuova costruzione e nel caso di

ristrutturazione integrale del sistema edificio-impianto degli edifici esistenti, nel caso la potenza

complessiva installata superi i 100 kW e/o l’edificio sia composto da un numero di unita abitative

superiore a 4.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.4 Regolazione locale della temperatura

Obiettivo

Limitazione degli sprechi di consumi energetici e sfruttamento degli apporti termici gratuiti,

compensazione degli sbilanciamenti dell’impianto, adattabilità alle necessita degli

occupanti

Riferimenti normativi

Il Regolamento Regionale 6/2012 nel paragrafo D.2 sancisce che devono essere previsti

almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni sistema di generazione

di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente

nei singoli locali e nelle singole zone che per loro caratteristiche di uso ed esposizione

possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti

Applicabilità

Prescrizione obbligatoria per nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico

Ipotesi di intervento.

Requisiti incentivanti: estendere l’obbligatorietà anche ai casi di sostituzione del generatore di

calore che si verificano più frequentemente degli interventi di rifacimento della rete di

distribuzione del calore.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.5 Sistemi a bassa temperatura per riscaldamento

Applicabilità

Tale indicazione e raccomandata come facoltativa per tutti gli interventi in cui la tipologia di

edificio e la destinazione d’uso consentano soluzioni impiantistiche di tipo innovativo ed

alternativo

Obiettivo

Perseguire il risparmio energetico e garantire il benessere termo – igrometrico, favorendo lo

sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile ed ottimizzando l’utilizzo di generatori di calore ad

alto rendimento

Riferimenti normativi

Il riferimento nazionale principale e il D.Lgs. 28/2011.

Ipotesi di intervento

Si suggerisce di valutare l’installazione di pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o

nelle solette dei locali negli edifici utilizzati in modo permanente, e di sistemi ad aria

(ventilconvettori o simile) per gli edifici e locali ad utilizzo saltuario. Essi, operando con acqua a

bassa temperatura (30-40°C), possono essere integrati con pompe di calore, caldaie a

condensazione e solare termico con il massimo dell’efficienza di generazione.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.6 Ventilazione meccanica controllata

Applicabilità

E da intendersi come prescrizione facoltativa per edifici residenziali e obbligatoria per altri edifici

(ad esempio scuole, uffici, ecc.) per edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazioni integrali.

Obiettivo

Garantire il controllo della qualità dell’aria, della temperatura e dell’umidita relativa negli ambienti

confinanti nell’ottica del risparmio energetico e del comfort abitativo

Riferimenti normativi

Allo stato attuale, esistono disposizioni normative sui ricambi di aria (Legge 10/91) ma non sulla

ventilazione meccanica controllata

Ipotesi di intervento

Per gli edifici nuovi e per quelli oggetto di ristrutturazione globale e prescritta l’installazione di un

sistema di ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d’aria medio giornaliero pari ad

almeno 0,35 vol/h per il residenziale, dotato di sistema di recupero del calore con efficienza

media stagionale pari ad almeno il 70%. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale,

i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.7 Efficienza degli impianti elettrici

Applicabilità

E da intendersi come prescrizione obbligatoria per edifici pubblici e del terziario e per le sole

parti comuni degli edifici residenziali in caso di nuova costruzione, riqualificazione dei locali e/o

di rifacimento degli impianti interessati.

Obiettivo

Limitare gli sprechi di energia attraverso il controllo dei consumi elettrici legati all’illuminazione

Riferimenti normativi

A livello nazionale il riferimento e il D.Lgs 311/2006, a livello di Regione Liguria non ci sono

riferimenti.

Intervento

Per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, si

consiglia l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo,

controlli azionati da sensori di presenza e sensori di illuminazione naturale, ecc.) per consentire

il controllo dei consumi di energia dovuti all’illuminazione.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.8 Inquinamento luminoso

Applicabilità

E da intendersi quale prescrizione obbligatoria nelle aree esterne pubbliche e private in tutti gli

edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a riqualificazione impiantistica e/o architettonica

nelle parti interessate.

Obiettivo

Riduzione dell’inquinamento luminoso e degli sprechi energetici.

Riferimenti normativi

L’Articolo 20 della Legge Regionale n.22 del 2007 fissa i requisiti tecnici degli impianti di

illuminazione.

Intervento

Nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e

di quelli sottoposti a interventi di rifacimento impiantistico, i corpi illuminanti esterni siano previsti

di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso

luminoso orientato verso il basso per ridurre le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli

edifici.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.9 Impianti solari termici

Applicabilità

E da intendere come prescrizione obbligatoria nel caso di nuove costruzioni o di

ristrutturazione dell’impianto termico, ai sensi della Legge Regionale e per ogni disposizione

progettuale per edifici pubblici e privati, in cui non sia documentabile l’effettivo impedimento di

natura tecnica (posizione/orientamento dell’edificio, ecc.).

Obiettivo

Promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia termica.

Riferimenti normativi

La Legge Regionale 22/2007 all’Art. 27 delibera che negli edifici di nuova costruzione deve

essere prevista l’installazione di impianti solari termici per garantire la copertura del fabbisogno

annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 50%.

Intervento

Si suggerisce l’installazione di impianti solari termici integrati e dimensionati per coprire una

quota parte del fabbisogno energetico annuo di acqua calda sanitaria superiore a quella prevista

a livello regionale.

Facoltativo: l’impianto solare termico garantisca  un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.10 Impianti fotovoltaici

Applicabilità

E da intendere come prescrizione obbligatoria in tutti gli edifici di nuova costruzione oppure

oggetto di ristrutturazione edilizia.

Obiettivo

Promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica

Riferimenti normativi

Il D.Lgs. 28/2011 obbliga ad installare una potenza da fonti rinnovabili che varia a seconda della

superficie e dei tempi di costruzione. Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del

10%.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.10 Caldaie a biomassa

Applicabilità

E da intendere come prescrizione, per il momento facoltativa, per la produzione di calore per il

riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, in particolare nelle aree non

raggiunte dalla rete di distribuzione del gas naturale.

Obiettivo

Ridurre i consumi di combustibili per uso riscaldamento domestico

Riferimenti normativi

La legge di riferimento e il D.Lgs. 28/2011

Intervento

Si suggerisce l’installazione di impianti individuali per la produzione di calore alimentati a

biomasse (pellets, cippato, scarti di lavorazione del legno, ecc.)

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.11 Risparmio idrico e contabilizzazione individuale

Applicabilità

E da intendersi quale prescrizione obbligatoria, per tutti gli edifici di nuova costruzione ma anche

per quelli esistenti nel caso di interventi di ristrutturazione delle unita abitative (per i contatori) e

dei servizi igienici (per i regolatori di flusso).

Obiettivo

Incentivare la razionalizzazione dei consumi idrici

Riferimenti normativi

D.Lgs. 28/2011

Intervento

Adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di

scarico dei gabinetti comandabili manualmente in base alle esigenze specifiche e l’uso di

contatori individuali del consumo di acqua potabile cosi da garantire che i costi per

l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai

consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario/locatario.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.12 Recupero acque meteoriche

Applicabilità

Obbligatorio: gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 100 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque piovane di volumetria compatibile con l’area pavimentata.

Obiettivo

Incentivare la razionalizzazione dei consumi idrici.

Riferimenti normativi

Allo stato attuale, non esistono disposizioni normative nazionali e regionali sull’argomento.

Intervento

Si dovrà prevedere un sistema di recupero delle acque piovane dimensionato per 50 litri/m2 di superficie utile.

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.13 Tetti e pareti verdi

Applicabilità

E da intendersi come prescrizione facoltativa.

Obiettivo

Contenimento dei consumi energetici, miglioramento dell’ambiente urbano.

Riferimenti normativi

Allo stato attuale, non esistono disposizioni normative sull’argomento

Ipotesi di intervento

Si suggerisce il ricorso all’installazione di un sistema di copertura a verde per i nuovi edifici per

limitare l’effetto isola di calore e per incrementare i livelli di isolamento termico e acustico degli

edifici

Requisiti cogenti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Requisiti incentivanti

APPLICATI             SI                             NO

Note__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 22/2007 e s.m.i.

L.R. 23/2012

R.R. 6/2012

D.L. 63/2013 e s.m.i.

D.M. 10 febbraio 2014

D.P.R. 74/2013

D. Lgs. N. 115 del 30/05/2008, "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva

93/76/CEE".

• D. Lgs. N. 192 del 19/08/2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell’edilizia", come modificato dal successivo D. Lgs. N. 311 del

29/12/2006: "Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. N. 192 del 19/08/2005".

• LEGGE 9/1/1991 N. 10: "Norma per l'attuazione del piano energetico nazionale in

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia".

• D.P.R. 26/8/1993 N. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione,

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9

gennaio 1991 n° 10".

• D.P.R. 21/12/1999 N° 551: "Regolamento avente modifiche al Decreto del Presidente

della Repubblica 26/8/93 N°412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo di

energia".

• D.M. 1/12/1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto

pressione".

• NORMA UNI EN 832/2001 : “Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di

energia per il riscaldamento - Edifici residenziali”

• NORMA UNI EN ISO 13786/2008: "Prestazione termica dei componenti per edilizia -

Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo".

• NORMA UNI 10339/1995: "Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità,

classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la

fornitura".

• NORMA UNI 10347: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica

scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo”

• NORMA UNI 10348/1993: “Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di

riscaldamento. Metodo di calcolo”

• NORMA UNI 10349/1994: "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici".

• NORMA UNI 10351/1994: "Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità

al vapore".

• NORMA UNI 10379/2005: “Riscaldamento degli edifici - Fabbisogno energetico

convenzionale normalizzato”

• NORMA UNI 10389/1994: "Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di

combustione."

• NORMA UNI EN ISO 7345/1999: "Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni".

• NORMA UNI EN ISO 6946/1999: "Componenti e elementi per edilizia - Resistenza

termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo".

• NORMA UNI EN ISO 13789/2001: "Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di

perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo".

• NORMA UNI EN ISO 10077-1/2002: "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure -

Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato".

15

• NORMA UNI EN ISO 10077-2/2004: "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure -

Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai".

• NORMA UNI EN ISO 14683/2001: "Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione

termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento".

• NORMA UNI EN ISO 13370/2001: "Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di

calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo".

• NORMA UNI EN ISO 13788/2003: "Prestazione igrotermica dei componenti e degli

elementi per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale

critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo".

• NORMA UNI 10779/2007: “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti –

Progettazione, installazione ed esercizio”.

• Norme relative agli impianti oggetto dell'appalto, emanate da ISPESL, CEI, CTI, etc.;

• Regolamento e prescrizioni comunali relative alla zona di realizzazione dell'opera;

• Contenuti della Norma UNI 8199 sulla misura della rumorosità degli impianti;

• Disposizioni sulla prevenzione infortuni e in particolare D.Lgs. 626/94 e segg, D.Lgs.

494/96 e segg.;

• D.M. n. 37 del 22/01/2008, - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno

degli edifici.

• D. P. C. M. del 14 novembre 1997, - Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore.

• “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera

a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia

di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

• D. P. C. M. del 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore”.

9 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. regole per la presentazione dell’offerta e

per il collaudo.

- UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e

parametri per l’integrazione negli edifici. Dicembre 1981.

- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli

apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.

- UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di

progettazione, collaudo, gestione. Aprile 1987

- UNI 9711. Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l’offerta, ordinazione e collaudo.

Gennaio 1991.

- UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole

per la richiesta d’offerta, l’ordine e la fornitura. Giugno 1995.

- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.

- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.

- UNI 10375. Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti. Giugno 1995.

- UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale. Marzo 2000.

- UNI 10965. Condizionatori d’aria, refrigeratori d’acqua e pompe di calore. Determinazione

delle prestazioni a potenza ridotta. Ottobre 2001.

- UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

- UNI EN 410. Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle

vetrate. Marzo 2000.

- UNI EN 675. Vetro per edilizia. Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo

dei termoflussimetri. Giugno 1999.

- UNI EN 677. Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi. Requisiti

specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW.

- UNI EN 834. Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei

radiatori. Apparecchiature ad alimentazione elettrica. Dicembre 1997.

- UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli.

Ottobre 1999.

- UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della

potenza termica. Ottobre 1999.

- UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento.

Ottobre 2003

- UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione. Ottobre

2003.

- UNI EN 1434. Contatori di calore. Parte 1: Requisiti generali. Maggio 2007.

- UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici. Sistemi per

l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.

- UNI EN 12792. Ventilazione degli edifici. Simboli, Terminologia e simboli grafici. 2005

- UNI EN 12831. Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto. Dicembre 2006

- UNI EN 12097. Ventilazione degli edifici. Rete delle condotte. Requisiti relativi ai componenti

atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.

- UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della

trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo semplificato. Aprile 2004

- UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della

trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato. Febbraio 2006.

- UNI EN 13465. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate

d'aria negli edifici residenziali. Settembre 2004.

- UNI EN 13779, Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i sistemi

di ventilazione e di climatizzazione. Agosto 2005.

- UNI EN 13947. Prestazione termica delle facciate continue. Calcolo della trasmittanza termica.

Marzo 2007.

- UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni. Settembre 2004

- UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova. Settembre 2004.

- UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova. Settembre 2004.

- UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti. Settembre 2004.

- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e

trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Settembre 1999.

- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Aprile 2001.

- UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della

trasmittanza termica. Parte 1: Generalità. Marzo 2007.

- UNI EN ISO 10077-2. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della

trasmittanza termica. Metodo semplificato. Febbraio 2002.

- UNI EN ISO 10211.1  Ponti termici in edilizia. Calcolo dei flussi termici e temperature superficiali. Parte 1:Metodi generali

- UNI EN ISO 10211-2. Ponti termici in edilizia.Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali. Ponti termici lineari.

- UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifici. Trasferimento di calore attraverso il

terreno. Metodi di calcolo. Aprile 2001.

- UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per l’edilizia. Caratteristiche termiche

dinamiche. Metodi di calcolo. Aprile 2001.

- UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di perdita di calore per trasmissione Metodo di calcolo. Marzo 2001

- UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per

il riscaldamento Aprile 2005.

- UNI EN ISO 14683. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica.

Metodi semplificati e valori di riferimento.Aprile 2001.

- UNI/TS 11300-1. E02069981 Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno

di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.  2008.

- UNI/TS 11300-2. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell’energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per

usi igienico-sanitari.  2008.

- EN 15242 Ventilation for buildings. Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration 2007

- EN ISO 13786. Thermal performance of building components. Dynamic thermal characteristics.

Calculation methods. 2007.

- EN ISO 13790. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating

and cooling. 2008.

- DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part 1: Planning, installation, operation and

maintenance. Aprile 2002.

- DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. Part 2: Filters. Agosto 2004.

- DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. Part 3: Collection tanks for rainwater. Agosto 2003.

- UNI 10965. Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua e pompe di calore. Determinazione delle

prestazioni a potenza ridotta.

- UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni.

- UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova.

- UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova.

- UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore

elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti.